RISC-V + ASCON SoC v3

soc_ctrl_slave — Module Specification

AXI4-Lite/Full Slave Controller  |  S3 @ 0x3000_0000

Verilog IEEE 1364-2001  |  Icarus Verilog compatible

| File | soc_ctrl_slave.v |
| --- | --- |
| Instance | u_ctrl (trong soc_top.v) |
| Base Address | 0x3000_0000 |
| Address Space | 0x3000_0000 – 0x3000_0FFF (4 KB) |
| AXI Protocol | AXI4-Full (single-beat only) |
| Data Width | 32-bit |
| ID Width | 4-bit |
| Language | Verilog 2001 – IEEE 1364-2001 |
| Simulator | Icarus Verilog / GTKWave |

# 1. Tổng Quan (Overview)

soc_ctrl_slave là AXI4-Lite slave tại S3 (địa chỉ 0x3000_0000) của crossbar axi4_crossbar_3m4s. Module cung cấp các thanh ghi điều khiển SoC cho firmware chạy trên RISC-V CPU: system ID, soft reset, interrupt mask/status và debug counters.

⚠ SoC hiện tại THIẾU module này → S3 trả DECERR với mọi access → firmware trap / loop ngay khi khởi động. Thêm module này là bước quan trọng nhất để fix simulation.

## 1.1 Vị Trí trong SoC

| Slave | Địa Chỉ | Module | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 – IMEM | 0x0000_0000 – 0x0000_FFFF | inst_mem_axi_slave.v | ✓ Có sẵn |
| S1 – DMEM | 0x1000_0000 – 0x1000_FFFF | data_mem_axi_slave.v | ✓ Có sẵn |
| S2 – ASCON | 0x2000_0000 – 0x2000_0FFF | ascon_ip_top / ascon_top.v | ✓ Có sẵn |
| S3 – CTRL | 0x3000_0000 – 0x3000_0FFF | soc_ctrl_slave.v | ✓ Module mới (tài liệu này) |

# 2. Register Map

Tất cả offset tính từ base address 0x3000_0000. Data width 32-bit. Địa chỉ reserved (0x028–0xFFF) trả 0x00000000 (OKAY response), ghi bị ignore.

| Offset | Tên | Access | Reset Value | Mô Tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x000 | SYS_ID | RO | 0xASC0_0001 | System ID cố định. Firmware đọc để xác nhận SoC boot đúng. |
| 0x004 | SYS_CTRL | RW | 0x00000000 | Bit[0] = soft_rst toàn SoC (self-clearing, 1 cycle). Bit[31:1] = reserved. |
| 0x008 | IRQ_STATUS | RO/W1C | 0x00000000 | Bit[0] = ascon_irq sticky. Set khi rising edge ascon_irq. Ghi 1 để clear (W1C). |
| 0x00C | IRQ_MASK | RW | 0x00000000 | Bit[0] = ascon_irq enable. 1=enable, 0=masked. |
| 0x010 | ICACHE_HITS | RO | – | Forward icache_hits input. Reset về 0 khi SYS_CTRL[0]=1. |
| 0x014 | ICACHE_MISS | RO | – | Forward icache_misses input. |
| 0x018 | DCACHE_HITS | RO | – | Forward dcache_hits input. |
| 0x01C | DCACHE_MISS | RO | – | Forward dcache_misses input. |
| 0x020 | DCACHE_WR | RO | – | Forward dcache_writes input. |
| 0x024 | CYCLE_CNT | RO | 0x00000000 | 32-bit free-running clock counter. Wrap-around. Reset khi rst_n=0 hoặc SYS_CTRL[0]=1. |
| 0x028–0xFFF | reserved | – | 0x00000000 | Đọc trả 0, ghi ignore. Response OKAY (không DECERR). |

# 3. Danh Sách Port

## 3.1 Clock & Reset

| Port | Dir | Width | Mô Tả |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | input | 1 | Clock hệ thống |
| rst_n | input | 1 | Reset active-LOW (soc_top dùng rst_n). Bên trong logic: posedge clk / negedge rst_n |

## 3.2 AXI4-Full Slave Port (S3)

Crossbar kết nối AXI4-Full signals nhưng slave chỉ xử lý single-beat (AWLEN=0, ARLEN=0). AWLEN, ARLEN, WLAST được khai báo là input nhưng bỏ qua bên trong.

| Port | Dir | Width | Kênh | Ghi Chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S_AXI_AWID | input | ID_WIDTH | AW | Write address ID |
| S_AXI_AWADDR | input | ADDR_WIDTH | AW | Write address |
| S_AXI_AWLEN | input | 8 | AW | Burst length – ignored (single-beat) |
| S_AXI_AWSIZE | input | 3 | AW | Burst size |
| S_AXI_AWBURST | input | 2 | AW | Burst type |
| S_AXI_AWPROT | input | 3 | AW | Protection type |
| S_AXI_AWVALID | input | 1 | AW | Address valid |
| S_AXI_AWREADY | output | 1 | AW | Slave ready (= !aw_done) |
| S_AXI_WDATA | input | DATA_WIDTH | W | Write data |
| S_AXI_WSTRB | input | DATA_WIDTH/8 | W | Byte enable strobe |
| S_AXI_WLAST | input | 1 | W | Last beat – ignored |
| S_AXI_WVALID | input | 1 | W | Write data valid |
| S_AXI_WREADY | output | 1 | W | Slave ready (= !w_done) |
| S_AXI_BID | output | ID_WIDTH | B | Response ID = latched AWID |
| S_AXI_BRESP | output | 2 | B | OKAY(00) or SLVERR(10) |
| S_AXI_BVALID | output | 1 | B | Response valid |
| S_AXI_BREADY | input | 1 | B | Master ready |
| S_AXI_ARID | input | ID_WIDTH | AR | Read address ID |
| S_AXI_ARADDR | input | ADDR_WIDTH | AR | Read address |
| S_AXI_ARLEN | input | 8 | AR | Burst length – ignored |
| S_AXI_ARSIZE | input | 3 | AR | Burst size |
| S_AXI_ARBURST | input | 2 | AR | Burst type |
| S_AXI_ARPROT | input | 3 | AR | Protection type |
| S_AXI_ARVALID | input | 1 | AR | Address valid |
| S_AXI_ARREADY | output | 1 | AR | Slave ready (= !ar_done) |
| S_AXI_RID | output | ID_WIDTH | R | Read ID = latched ARID |
| S_AXI_RDATA | output | DATA_WIDTH | R | Read data |
| S_AXI_RRESP | output | 2 | R | OKAY(00) cho mọi địa chỉ |
| S_AXI_RLAST | output | 1 | R | Luôn = 1'b1 (single-beat) |
| S_AXI_RVALID | output | 1 | R | Read data valid |
| S_AXI_RREADY | input | 1 | R | Master ready |

## 3.3 SoC Status Inputs

| Port | Dir | Width | Nguồn (soc_top) | Mô Tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| icache_hits | input | 32 | icache_top | ICache hit counter (forwarded → reg 0x010) |
| icache_misses | input | 32 | icache_top | ICache miss counter (forwarded → reg 0x014) |
| dcache_hits | input | 32 | dcache_top | DCache hit counter (forwarded → reg 0x018) |
| dcache_misses | input | 32 | dcache_top | DCache miss counter (forwarded → reg 0x01C) |
| dcache_writes | input | 32 | dcache_top | DCache write counter (forwarded → reg 0x020) |
| ascon_irq | input | 1 | ascon_ip_top | IRQ từ ASCON IP. Rising edge → sticky IRQ_STATUS[0] |

# 4. Kiến Trúc Module (Sub-modules)

Module được chia thành 5 section logic độc lập, được comment rõ ràng trong file .v:

| Section | Tên | Chức Năng |
| --- | --- | --- |
| [A] | AXI Write Channel | Latch AW & W channel, drive B response. Xử lý SLVERR cho RO registers. |
| [B] | AXI Read Channel | Latch AR channel, mux register data, drive R response. RLAST=1 (single-beat). |
| [C] | Register File | Address decode constants, IRQ_MASK reg, CYCLE_CNT 32-bit counter. |
| [D] | IRQ Sticky Logic | Edge-detect ascon_irq (rising), set IRQ_STATUS sticky, W1C clear. |
| [E] | Soft-Reset Pulse Generator | Detect SYS_CTRL[0] write, assert soft_rst_pulse 1 cycle, self-clear. |

## 4.1 AXI Write Handshake (Section A)

Crossbar có thể gửi AW và W không đồng thời. Module latch cả hai độc lập:

AWVALID ─┐ S_AXI_AWREADY = !aw_done ├─ latch aw_id, aw_addr → aw_done=1 WVALID ─┘ S_AXI_WREADY = !w_done └─ latch w_data, w_strb → w_done=1 aw_done & w_done & !bvalid_r → execute register write → assert BVALID (OKAY hoặc SLVERR) BVALID & BREADY → clear aw_done, w_done, bvalid

## 4.2 AXI Read Handshake (Section B)

ARVALID → latch ar_id, ar_addr → ar_done=1 S_AXI_ARREADY = !ar_done ar_done & !rvalid → sample rdata_mux → assert RVALID RVALID & RREADY → clear ar_done, rvalid RLAST = 1'b1 (always, single-beat)

## 4.3 IRQ Sticky (Section D)

// Rising edge detect (Verilog 2001 pattern) reg ascon_irq_prev; always @(posedge clk) ascon_irq_prev <= ascon_irq; wire ascon_irq_rising = ascon_irq & ~ascon_irq_prev; // Sticky set / W1C clear if (irq_w1c_clear) irq_status_r <= 0; else if (ascon_irq_rising) irq_status_r <= 1;

# 5. Yêu Cầu Hành Vi (Behavioral Requirements)

| # | Yêu Cầu | Chi Tiết |
| --- | --- | --- |
| B1 | AXI4-Lite handshake | AWVALID+AWREADY → WVALID+WREADY → BVALID+BREADY. Thứ tự AW/W có thể đảo. |
| B2 | Read handshake | ARVALID+ARREADY → RVALID+RREADY. RLAST luôn = 1'b1. |
| B3 | BVALID timing | Chỉ assert sau khi cả AW lẫn W channel đều hoàn thành handshake. |
| B4 | ID echo | BID = latched AWID; RID = latched ARID. |
| B5 | BRESP – SLVERR | BRESP = 2'b10 nếu ghi vào RO register (SYS_ID, ICACHE_*, DCACHE_*, CYCLE_CNT). OKAY cho tất cả còn lại. |
| B6 | BRESP – OKAY reserved | Ghi vào địa chỉ reserved (0x028–0xFFF) trả OKAY, bị ignore. |
| B7 | RRESP | RRESP = 2'b00 (OKAY) cho mọi địa chỉ kể cả reserved. |
| B8 | SYS_CTRL soft_rst | Ghi 1 vào bit[0]: assert soft_rst_pulse 1 cycle, tự clear sau đó. Đọc SYS_CTRL luôn trả 0. |
| B9 | IRQ_STATUS sticky | Set khi rising edge ascon_irq; clear khi CPU ghi 1 vào bit[0] (W1C). |
| B10 | IRQ_MASK | Bit[0]=1 enable ascon_irq; =0 masked. Không ảnh hưởng việc set sticky. |
| B11 | CYCLE_CNT | Tăng 1 mỗi cycle. Reset về 0 khi rst_n=0 hoặc soft_rst_pulse=1. |
| B12 | Verilog 2001 only | KHÔNG dùng SystemVerilog: logic, always_ff, always_comb, $past, interface. |

# 6. Cách Tích Hợp vào soc_top.v

Tìm comment // [9] SoC Ctrl Stub trong soc_top.v và thay bằng instantiation sau. Sau đó xóa toàn bộ assign s3_* DECERR stub bên dưới.

// [9] SoC Ctrl Slave (thay thế stub DECERR) `include "soc_ctrl_slave.v" soc_ctrl_slave #( .ADDR_WIDTH (AXI_ADDR_WIDTH), .DATA_WIDTH (AXI_DATA_WIDTH), .ID_WIDTH (AXI_ID_WIDTH) ) u_ctrl ( .clk (clk), .rst_n (rst_n), .S_AXI_AWID (s3_awid), .S_AXI_AWADDR (s3_awaddr), .S_AXI_AWLEN (s3_awlen), .S_AXI_AWSIZE (s3_awsize), .S_AXI_AWBURST (s3_awburst), .S_AXI_AWPROT (s3_awprot), .S_AXI_AWVALID (s3_awvalid), .S_AXI_AWREADY (s3_awready), .S_AXI_WDATA (s3_wdata), .S_AXI_WSTRB (s3_wstrb), .S_AXI_WLAST (s3_wlast), .S_AXI_WVALID (s3_wvalid), .S_AXI_WREADY (s3_wready), .S_AXI_BID (s3_bid), .S_AXI_BRESP (s3_bresp), .S_AXI_BVALID (s3_bvalid), .S_AXI_BREADY (s3_bready), .S_AXI_ARID (s3_arid), .S_AXI_ARADDR (s3_araddr), .S_AXI_ARLEN (s3_arlen), .S_AXI_ARSIZE (s3_arsize), .S_AXI_ARBURST (s3_arburst), .S_AXI_ARPROT (s3_arprot), .S_AXI_ARVALID (s3_arvalid), .S_AXI_ARREADY (s3_arready), .S_AXI_RID (s3_rid), .S_AXI_RDATA (s3_rdata), .S_AXI_RRESP (s3_rresp), .S_AXI_RLAST (s3_rlast), .S_AXI_RVALID (s3_rvalid), .S_AXI_RREADY (s3_rready), .icache_hits (icache_hits), .icache_misses (icache_misses), .dcache_hits (dcache_hits), .dcache_misses (dcache_misses), .dcache_writes (dcache_writes), .ascon_irq (ascon_irq) );

# 7. Verification Checklist

Sau khi thêm soc_ctrl_slave vào SoC, chạy simulation (iverilog -o out.vvp run_soc.v && vvp out.vvp) và kiểm tra:

| # | Kiểm Tra | Kỳ Vọng | Signal Path |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓1 | S3 access count | > 0 | Testbench report section (4): S3 accesses |
| ✓2 | DECERR count | = 0 | Testbench report: DECERR events |
| ✓3 | CPU return code | a0 = 0 (OK) | soc.cpu.reg_file[10] hoặc register dump |
| ✓4 | ASCON S2 accesses | > 0 | Testbench report: S2 accesses |
| ✓5 | SYS_ID read | 0xASC0_0001 | soc.u_ctrl.reg_sys_id (hoặc read via firmware) |
| ✓6 | CYCLE_CNT | Tăng dần | soc.u_ctrl.cycle_cnt_r |
| ✓7 | IRQ_STATUS sticky | Set sau ascon_irq rising | soc.u_ctrl.irq_status_r |
| ✓8 | DMA done (nếu dùng) | STATUS.DMA_DONE=1 | soc.u_ascon_ip.u_slave.status_word[3] |

# 8. Quy Tắc Verilog 2001 (Bắt Buộc)

⚠ Tất cả module trong project PHẢI tuân thủ Verilog IEEE 1364-2001. Icarus Verilog chạy ở mode default (không phải SystemVerilog).

| Loại | ✓ Được phép | ✗ Cấm |
| --- | --- | --- |
| Language | Verilog 2001 | SystemVerilog: logic, always_ff, always_comb, interface |
| Edge detect | reg prev; always @(posedge clk) prev <= sig; | $past() — không tồn tại trong Verilog |
| Reset | always @(posedge clk or negedge rst_n) | always_ff @(posedge clk, negedge rst_n) |
| Assign | assign, always @(*) | always_comb, always_latch |
| Data type | wire, reg, integer | logic, bit, byte, shortint |
| Include | `include "file.v" | import package::* |

# Phụ Lục – Lệnh Simulation Nhanh

# Compile + simulate iverilog -g2001 -Wall -o sim.vvp run_soc.v vvp sim.vvp # Xem waveform gtkwave dump.vcd & # Signal taps quan trọng cho u_ctrl: # soc.u_ctrl.cycle_cnt_r # soc.u_ctrl.irq_status_r # soc.u_ctrl.irq_mask_r # soc.u_ctrl.soft_rst_pending

— Hết tài liệu —